AMERICAN FTTH

ONU XPON DOBLE BANDA AC1200

718XR

2GE + CATV  |  GPON / EPON  |  Wi‑Fi 5 de doble banda

| XPON GPON + EPON |  | AC1200 300 + 866 Mbps | 2 × GE 10/100/1000 | CATV 1550 nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vista general |  | Interfaces posteriores |  |  |

# Descripción del producto

La AMERICAN FTTH 718XR es una unidad de red óptica XPON para accesos FTTH, compatible con redes GPON y EPON sin necesidad de sustituir el equipo ni cambiar el firmware. Integra funciones de conmutación de capa 2 y enrutamiento de capa 3 en un formato compacto, de bajo consumo y preparado para servicios de datos, Wi‑Fi y televisión por CATV.

# Características destacadas

Wi‑Fi 5 de doble banda  IEEE 802.11 b/g/n/ac con antenas externas 2T2R de 5 dBi. Velocidad teórica máxima de 300 Mbps en 2,4 GHz y 866 Mbps en 5 GHz.

Integración multimarca  Diseñada para interoperar con OLT de terceros, incluidas plataformas Huawei, ZTE, FiberHome y BT‑PON. La compatibilidad final debe validarse con el modelo y firmware de cada OLT.

Conectividad completa  Dos interfaces Gigabit Ethernet y salida CATV para combinar acceso de alta velocidad, cobertura inalámbrica y distribución de señal de video.

Gestión y mantenimiento  Detección automática de ONU, detección de enlace y actualización remota de software para simplificar la operación de la red.

Preparada para evolución de red  Compatibilidad con IPv4 e IPv6 y operación automática GPON/EPON para facilitar despliegues y migraciones.

Proveedor en Estados Unidos: GLOBAL TOWN GROUP LLC

# Especificaciones técnicas

## Hardware y condiciones de operación

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Dimensiones | 160 × 115 × 28 mm |
| Peso | 250 g |
| Acceso óptico | 1 × GPON/EPON |
| Interfaces de usuario | 2GE + CATV + Wi‑Fi AC1200 |
| Indicadores LED | POWER / PON / LOS / LAN1 / LAN2 / 2.4G / 5G / WPS / CATV |
| Botones | Encendido, reinicio, WLAN y WPS |
| Alimentación | Entrada 100–240 V CA, 50/60 Hz · Salida 12 V CC, 1,5 A |
| Consumo | Menor a 10 W |
| Temperatura de operación | −10 °C a +45 °C |
| Humedad | 5 % a 95 %, sin condensación |

## Interfaz óptica PON

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Conector | SC/APC |
| Longitudes de onda | Subida PON: 1310 nm · Bajada PON: 1490 nm · CATV: 1550 nm |
| Potencia óptica TX | 0,5 a 4 dBm |
| Sensibilidad del receptor | −27 dBm |
| Alcance | 0 a 20 km |
| Velocidad GPON | Subida: 1,244 Gbps · Bajada: 2,488 Gbps |
| Velocidad EPON | Subida: 1,244 Gbps · Bajada: 1,244 Gbps |

# Interfaces y servicios

## Ethernet y red inalámbrica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Puertos Ethernet | 2 × RJ45 Gigabit Ethernet autoadaptativos 10/100/1000 Mbps |
| Estándares Wi‑Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Configuración de antena | Antenas externas 2T2R |
| Ganancia de antena | 5 dBi |
| Canales inalámbricos | 20 / 40 / 80 MHz |
| Velocidad en 2,4 GHz | Hasta 300 Mbps |
| Velocidad en 5 GHz | Hasta 866 Mbps |
| SSID | Hasta 4 SSID |

## Interfaz CATV

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Longitud de onda óptica | 1550 ± 10 nm |
| Pérdida por reflexión óptica | ≥ 45 dB |
| Potencia óptica de entrada | +2 a −15 dBm |
| Rango de RF | 47 a 1000 MHz |
| Impedancia de salida RF | 75 Ω |
| Nivel de salida RF | 78 dBµV |
| Rango de AGC | 0 a −12 dBm |
| MER | ≥ 32 dB con potencia óptica de −15 dBm |

Notas técnicas

Las velocidades Wi‑Fi indicadas son valores teóricos máximos. El rendimiento efectivo depende del entorno radioeléctrico, los dispositivos conectados, la configuración y las condiciones de la red. La interoperabilidad con OLT de terceros debe verificarse en laboratorio antes de un despliegue masivo. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.