AMERICAN FTTH

ONU XPON WI‑FI 6 AX3000

T5331

4GE + CATV + USB 3.0  |  GPON / EPON  |  Wi‑Fi 6

| Vista frontal |  | Interfaces posteriores |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XPON GPON + EPON | AX3000 Wi‑Fi 6 | 4 × GE 10/100/1000 | CATV + USB 1550 nm / USB 3.0 |

# Descripción del producto

La AMERICAN FTTH T5331 es una unidad de red óptica XPON de alto rendimiento para redes FTTH. Integra cuatro puertos Gigabit Ethernet, Wi‑Fi 6 AX3000, salida CATV y USB 3.0, junto con funciones de conmutación de capa 2 y enrutamiento de capa 3. Admite redes GPON y EPON mediante cambio automático de modo.

# Características destacadas

Wi‑Fi 6 AX3000  IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax de doble banda, ancho de canal de hasta 160 MHz y velocidad inalámbrica teórica máxima combinada de 3000 Mbps.

Integración multimarca  Diseñada para interoperar con OLT de terceros, incluidas plataformas Huawei, ZTE, FiberHome y BT‑PON. La compatibilidad final debe validarse con el modelo y firmware de cada OLT.

Conectividad integral  Cuatro puertos Gigabit Ethernet, salida CATV y puerto USB 3.0 para servicios residenciales y empresariales de mayor demanda.

Gestión y mantenimiento  OMCI/OAM, TR‑069, detección automática de ONU, detección de enlace y actualización remota de software.

Red avanzada  EasyMesh, IPv4/IPv6, VLAN 802.1Q, QoS, firewall, IGMP/MLD, múltiples WAN y modos Router/Bridge.

# Especificaciones técnicas

## Hardware y condiciones de operación

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Dimensiones | 255 × 165 × 39 mm |
| Peso | 350 g |
| Acceso óptico | 1 × GPON/EPON |
| Interfaces de usuario | 4GE + Wi‑Fi 6 AX3000 + CATV + USB 3.0 |
| Indicadores LED | POWER / LOS / PON / LAN1–LAN4 / 2.4G / 5G / WPS / CATV |
| Botones | Encendido, reinicio, WLAN y WPS |
| Alimentación | Entrada 100–240 V CA, 50/60 Hz · Salida 12 V CC, 1,5 A |
| Consumo | Menor a 16 W |
| Temperatura de operación | −10 °C a +45 °C |
| Humedad | 5 % a 95 %, sin condensación |

## Interfaz óptica PON

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Clase y conector | Clase B+ · SC/APC |
| Longitudes de onda | Subida PON: 1310 nm · Bajada PON: 1490 nm · CATV: 1550 nm |
| Potencia óptica TX | 0,5 a 4 dBm |
| Sensibilidad del receptor | −28 dBm |
| Alcance | 0 a 20 km |
| Velocidad GPON | Subida: 1,244 Gbps · Bajada: 2,488 Gbps |
| Velocidad EPON | Subida: 1,244 Gbps · Bajada: 1,244 Gbps |

# Interfaces y servicios

## Ethernet y red inalámbrica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Puertos Ethernet | 4 × RJ45 Gigabit Ethernet autoadaptativos 10/100/1000 Mbps |
| Estándares Wi‑Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Configuración de antena | Antenas externas, 2×2 T2R |
| Ganancia de antena | 5 dBi |
| Canales inalámbricos | 20 / 40 / 80 / 160 MHz |
| Velocidad inalámbrica | Hasta 3000 Mbps teóricos combinados |
| SSID | Hasta 4 SSID |
| Funciones Wi‑Fi | Doble banda y compatibilidad EasyMesh |

## CATV y USB

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| CATV óptico | Recepción 1550 ± 10 nm |
| Potencia óptica de entrada | +2 a −15 dBm |
| Rango de RF | 47 a 1000 MHz |
| Impedancia de salida RF | 75 Ω |
| Nivel de salida RF | 78 dBµV |
| Rango de AGC | 0 a −12 dBm |
| MER | ≥ 32 dB con potencia óptica de −15 dBm |
| USB | 1 × USB 3.0 |

# Funciones avanzadas

## Funciones de red y gestión

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Operación XPON | Selección automática EPON/GPON |
| Administración | OMCI (GPON), OAM (EPON) y TR‑069 |
| Modos WAN | Múltiples WAN, PPPoE, DHCP, IP estática, Router y Bridge |
| Capa 2 | VLAN 802.1Q, QoS 802.1P, control de ancho de banda y Spanning Tree |
| QoS | Programación de colas PQ, WRR y CAR |
| Multidifusión | Proxy/Snooping IGMP v2 y MLD |
| Seguridad | Firewall y filtrado por URL, MAC e IP |
| Servicios avanzados | DDNS, ALG, DMZ, UPnP y FEC bidireccional |

Notas técnicas

Las velocidades Wi‑Fi indicadas son valores teóricos máximos. El rendimiento efectivo depende del entorno radioeléctrico, los dispositivos conectados, la configuración y las condiciones de la red. La interoperabilidad con OLT de terceros debe verificarse en laboratorio antes de un despliegue masivo. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.